附件1-报价表：

采购项目“凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面”招标控制价

报价表（第二次）

（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月8日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：凤北校区实验区域路面因使用年限较长，出现多处破损、坑洼等问题，不仅影响通行，也给师生出行带来诸多不便，大家反映较为集中。该路段亟需开展维修改造工程，工程质保期定为 5 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 凤北校区实验区域路面铺设改性沥青路面项目 | 1.先用机器把原有路面拉毛，使其凹凸不平，增加新铺筑沥青路面的结构力，包括切割、勾缝、建渣外运等。 2.喷洒透油层粘接剂：把拉毛后的路面打扫干净，然后喷洒一层透油层（粘接剂）。 3.AC-10（细粒式沥青混凝土），铺筑一层厚3cm的改性沥青混凝土。改性沥青混凝土材料需提供符合国家环保要求的检验报告。 4.包括修复路面内的下水井及井盖。具体铺设部位及面积见附件。 | m2 | 2277.00 |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算单价均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、专项施工、垃圾清扫与清运及税费等一切费用；2.数量以实际验收数量为准，在施工过程中，应学校要求，如出现增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内；工程量增减，按成交价单价据实结算 ；3.质量要求：达到现行施工质量验收合格标准；4.工程款支付：工程竣工验收合格后支付全部工程；5.质保期：质保5年，其他按国家法律法规相关规定执行；7.工期：自签订合同之日起7日内完成。 |  |  |  |  |  |  |

- 凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程概况

- 项目名称：凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目

项目概况：详见《凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程量清单》

预算总金额：150282元（大写：壹拾伍万零贰佰捌拾贰元整）

凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程量清单

| 序号 | 位置 | 测量尺寸 （单位：m²） | 面积 （单位：m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路1（实验楼旁） | m² | 517 |
| 2 | 路2（实验楼旁） | m² | 456 |
| 3 | 2实验楼前花台区域铺设面积 | m² | 1163 |
| 4 | 教工食堂前 | m² | 141 |
|  | 合计 |  | 2277 |

- 具体要求：

- 以上预算单价均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、专项施工、垃圾清扫与清运及税费等一切费用；

- 在施工中如发生工程量增减，按成交价单价据实结算；

- 质量要求：达到现行施工质量验收合格标准；

- 工程款支付：工程竣工验收合格，经审计完善财务审批流程后30日支付结算工程款；

- 质保期：质保5年，其他按国家法律法规相关规定执行；

- 工期：自签订合同之日起7日内完成。

- 施工要求：

  - 先用机器把原有路面拉毛，使其凹凸不平，增加新铺筑沥青路面的结构力，包括切割、勾缝、建渣外运等；

  - 喷洒透油层粘接剂：把拉毛后的路面打扫干净，然后喷洒一层透油层（粘接剂）。

  - AC-10（细粒式沥青混凝土），铺筑一层厚3cm的改性沥青混凝土，改性沥青混凝土材料需提供符合国家环保要求的检验报告。

  - 包括修复路面内的下水井及井盖。

  - 具体铺设部位及面积详见《凤北校区实验楼区域路面铺设改性沥青路面项目工程量清单》。