附件1-报价表：

采购项目“复合材料成型实训室建设”招标控制价报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月12日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料成型实训室建设 | 项 | 1 | 见附件 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

复合材料成型实训室建设及相关服务采购参数及要求

| 一、技术参要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价 | 总价 | 所属行业 |
| 1 | 热补仪 | 5 | 台 | 1.单区热补仪，集成有温度监控模块、真空模块、控制模块，支持中文和英文操作界面； 2.触摸屏尺寸：≥10寸； 3.整机尺寸：≤490mm×390mm×210mm； 4.单区最大电流：≥32A； 5.最高加热温度：≥230℃； 6.具备漏电保护、过流保护、短路保护功能； 7.热电偶通道：≥10个； 8.温度源选择功能不少于四种：最高温度、平均温度、最低温度、指定任意热电偶控温； 9.控温精度±1℃，温度分辨率0.1℃； 10.具备内置电动真空泵和文丘里真空泵功能； 11.电动泵真空度≥0.095 MPa，流量≥14L/min； 12.具备有线远程遥控功能； 13.手持遥控器触摸屏尺寸：≥7英寸； 14.配套3块固化用电热毯，尺寸分别约为：200x200mm，300x300mm，400x400mm； 15.配套J型热电偶数量：≥10个； 16.配套不锈钢真空贯通阀数量：≥2个； 17.真空贯通阀底座直径：≥60mm； 18.配套带有金属编织的真空管数量：≥2根，且单根长度：≥3米； 19.配套1根电流容量32A电源线，长度：≥3米； 20.配套1根电流容量32A加热毯电源线，长度：≥1.5米； 21.复合材料成型用模具：金属材质，尺寸≥500（长）x500（宽）mm，每台热补仪模具结构至少包括以下结构中的一种：平板结构件、曲面结构件、冲浪板型结构件、小型机翼结构件、L型梁结构件。 |  |  |  |
| 2 | 固化炉 | 2 | 台 | 1.烘箱内尺寸≥1100mm×1000mm×1000mm（深×宽×高）； 2.温度范围：室温-250℃可调； 3.温度均匀性：≤±3℃（空载）； 4.温度波动度：≤±1℃（空载）； 5.升温速率 ：0.1～3℃/min 任意可调 （空载）； 6.表面温升：≤室温＋20℃ 接缝处≤35℃； 7.设备噪音：≤75分贝，（距离箱体2m位置测试）； 8.加热方式：电加热+垂直风循环； 9.控制系统操作方式：现场PLC+超过10寸彩色触摸屏输入操作； 10.温度控制方式：PLC智能自动控温：4支热电偶，1支主控、1支超温报警、2支空气偶； 11.温度控制原理：PLC可编程控制器无触点调功控温； 12.真空系统真空度≤-0.098MPa，抽真空与测真空分别独立设置，抽真空路数≥4路、测真空路数≥4路； 13.每套设备配边长≥400mm的平板模具（3个）、曲面模具（2个），模具材质为金属。 |  |  |  |
| 3 | 裁剪机 | 1 | 台 | 1.有效切割长度：≥2500mm； 2.有效切割宽度：≥1600mm； 3.最大运行速度：≥1.0m/s； 4.切割精度：±0.1mm（根据材料确定，受材料影响）； 5.切割深度设置控制精度：≤±0.03mm； 6.重复定位精度：±0.1mm； 7.吸附方式：采用铝蜂窝真空吸附； 8.双机头配置：可安装电震动刀 、轮刀、尖刀配备红光预览； 9.切割台面：4毫米高强度毛毡； 10.刀具：振动刀、轮刀、尖刀各一把； 11.控制系统：采用嵌入式数字控制系统； 12.X 、Y 向电机：伺服电机； 13.导轨：匹配裁剪机； 14.智能算料：含智能算料模块； 15.障碍物检测功能：检测到切割区域障碍物自动停止，保障人员安全； 16.设备故障智能检测：开机自动检测电器故障，并推送代码到桌面； 17.刀具切割位置检测：切割位置实时检测，并估算任务剩余样片切割时间； 18.远程错误诊断：可根据客户意愿是否选择联网远程解决问题； 19.红光预览功能：具备红光预览功能； 20.切割任务管理系统：可查看切割任务，和已完成任务； 21.接口：串口； 22.数据格式：DXF/PLT； 23.主体结构：高精度焊接框架； 24.裁床主机电源：220V/50Hz； 25.真空泵电源：380V/50Hz ，功率≥ 7.5kW； 26.控制系统配置：配置满足裁剪控制软件运行要求，处理器性能不低于当前主流中端处理器水平，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，独立显卡≥2GB显存，显示器≥27英寸，正版操作系统； 27.操作台：1架； 28.工具箱：1套（包含六脚螺丝刀1套、振动刀刀帽、软件授权介质1个，与所投控制软件配套）； 29.刀片：20把； 30.控制软件：1套（包含排料软件）； |  |  |  |
| 4 | 微型电动注塑机 | 1 | 套 | 1.设备尺寸：长≤1500mm，宽≤600mm，高≤650mm； 2.设备功率：≥3kW； 3.电机类型：全伺服电机； 4.锁模力：≥5T； 5.锁模方式：直压式； 6.螺杆直径：≥20mm； 7.使用电源：220V/50Hz； 8.触摸屏：≥7英寸工业级； 9.最大注胶量：≥15g； 10.最大容模尺寸：≥200mm×130mm； 11.最大注射速度：≥200mm/s； 12.最小模厚：≤75mm； 13.最大模厚：≥155mm； 14.最大加热温度：≥350℃； 15.加热分段：4段（3段料筒+1段模温） 加热精度：±1℃； 16.I/O接口：≥5点（不少于3输出2输入）； 17.共用模架：≥180x120x110mm； 18.黄铜模芯A：拉伸实验条70 mm×10 mm×3mm； 19.黄铜模芯B：校徽图案，直径φ30，校徽图形文件由采购人提供； 20.黄铜模芯C：钥匙扣尺寸约为25mm*47mm； 21.注塑原料： PP料，25公斤； 22.重型工作台： 台面尺寸不小于1800mm×750mm×800mm，台面采用冷轧钢防静电材料，台面厚度≥50mm，工作台承重应满足使用要求。 |  |  |  |
| 5 | 低温保存箱 | 1 | 台 | 1.设备型式：立式低温保存箱，有效容积≥275L；工作温度可调范围：-25℃～-10℃，箱内温度稳定可控； 2.制冷系统：蒸发器换热组件换热效率高、耐低温腐蚀、使用寿命长，采用铜盘管结构；箱体内胆板材耐低温、耐腐蚀、易清洁，采用彩色涂层钢板；箱内抽屉数量≥7个； 3.温控系统：采用数码微电脑控制系统，温度控制精度±0.5℃；具备至少高低温超限报警、传感器故障报警、箱门开关异常报警功能； 4.箱体配置嵌入式隐藏式把手，箱体带内置门锁。 |  |  |  |
| 6 | 双喷嘴多色3D打印机 | 3 | 台 | 1.成型技术：熔融沉积成型（FDM）； 2.成型尺寸：最大打印尺寸（长×宽×高）单喷嘴模式≥325mm×320mm×325mm；设备整机外形尺寸（长×宽×高）≤400mm×500mm×600mm； 3.设备机架具备高刚性结构，抗振动、变形小；外壳具备防护、隔热、可视观察功能； 4.工具头：热端最高耐温≥350℃；喷嘴标配0.4mm，可更换0.2mm、0.6mm、0.8mm规格喷嘴；挤出传动部件耐磨，可配置耗材切割机构，适配碳纤维、玻纤增强耗材长期打印； 5.热床最高温度≥120℃；打印平台采用双面纹理PEI面板，具备高附着力、易取件特性，满足同等性能的等效打印平台可接受； 6.工具头最大移动速度≥1000mm/s； 7.支持耗材：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙（PA）、聚碳酸酯（PC）及配套支撑隔离材料； 8.具备热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平功能；支持喷嘴偏移自动校准（支持双喷嘴机型适用）； 9. 配备多摄像头计算机视觉系统，用于打印过程视觉监测； 10.具备喷嘴区域视觉监测、工具头视觉监测，支持箱门开门检测功能； 11.具备断料检测、缠料检测、断电续打功能；内置设备健康管理系统，可实时监测整机运行状态； 12.支持耗材余量检测、耗材用量统计，支持多色打印； 13.自带空气过滤系统与自适应空气循环；初级过滤等级 G3，HEPA 滤网等级 H12；活性炭滤芯满足吸附要求，等效过滤性能滤芯均可接受； 14.具备主动腔室加热，多传感器闭环温控，腔室最高加热温度≥65℃； 15.配备触摸显示屏，屏幕≥5 英寸，内置高清相机，支持实时画面监控、延时摄影录制； 16.支持触摸显示屏、手机APP、电脑客户端三种方式进行设备操作与任务管理； 17.配备全闭环控制风扇系统，稳定控制冷却风量，保障打印件成型质量； 18.支持 Wi-Fi 无线通讯； 19.配套正版专用 3D打印切片软件，支持模型处理、路径生成。 |  |  |  |
| 7 | 3D打印机 | 3 | 台 | 1.成型技术：熔融沉积成型（FDM）； 2.成型尺寸：最大打印尺寸（长×宽×高）≥256mm×256mm×256mm；整机外形尺寸（长 ×宽×高）≤386mm×389mm×458mm； 3.机架具备高刚性、抗振动、不易变形的结构，保障高速打印稳定性；外壳具备防护、隔热、可视观察功能； 4.工具头：采用全金属热端，喷嘴最高耐温≥300℃；标配0.4mm喷嘴，可更换0.2mm、0.6mm、0.8mm 规格喷嘴；挤出传动部件耐磨，配备耗材切割机构，适配多种工程线材打印； 5.热床最高温度≥100℃；打印平台优先采用双面纹理PEI面板，支持扩展低温、光面、高温多种打印面板；满足同等附着力、耐温性能的等效打印平台可接受； 6.工具头最大移动速度≥500mm/s；工具头最大移动加速度≥20000mm/s²；热端最大挤出流速≥32mm³/s； 7.支持耗材：PLA、PETG、TPU、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA）、ABS 及配套支撑隔离材料； 8.具备主动振动补偿、全自动平台校准、自动热床调平功能；配备皮带张力调节机构，保障传动稳定； 9.具备断料检测、缠料检测、断电续打功能；内置设备健康管理系统，实时监测整机运行状态； 10.配备操作显示屏，屏幕≥2.7 英寸，内置相机，支持延时摄影录制； 11.支持操作显示屏、手机 APP、电脑客户端三种方式进行设备操作与任务管理； 12.配备闭环控制冷却风扇系统，对打印模型、热端、主板进行散热，保障打印质量与设备稳定； 13.支持 Wi-Fi、蓝牙通讯； 14.配套专用 3D 打印切片软件，支持模型处理、路径生成。 |  |  |  |
| 8 | 实验桌 | 9 | 张 | 1.面材：浸渍胶膜纸饰面板，浸渍胶膜纸饰面板，符合或优于GB/T15102-2017相关要求，具备防火、防静电、耐磨、抗紫外线性能； 2.基材：优质E1级实木颗粒板，甲醛释放限量符合GB 18580-2017相关要求； 3.封边：采用优质封边材料，封边厚度≥2mm；封边材料软化温度≥75℃；封边牢固，表面平整光滑，无节疤缺陷，具备防静电性能； 4.封边胶粘剂：具备良好熔融流动性、高粘接强度、耐热、抗氧化、低温稳定性好，加工过程不易拉丝、不污染工件表面； 5.配置：每套桌子配套6把座椅；座椅椅背采用PA玻纤增强材质，座垫采用定型海绵，扶手面采用PU材质；座椅结构稳固，承重满足使用要求，同等力学性能等效材质可接受； 6.整体尺寸：长≥1200mm× 宽≥600mm× 高≥750mm；桌面均匀承重≥150kg/㎡。 |  |  |  |
| 9 | 储物柜 | 3 | 个 | 1.基材性能：柜体采用优质实木颗粒板基材，板材外观、力学性能、稳定性均符合或优于GB/T 4897-2015标准要求； 2.面材性能：柜体板面采用三聚氰胺浸渍装饰纸饰面，表面平整光洁、无开裂、无瑕疵，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀、抗褪色特性，饰面质量符合或优于 LY/T1831-2009标准要求； 3.封边工艺：柜体采用全自动机械热压封边工艺，封边严密平整、牢固不脱胶、无毛刺、不易开裂；采用PVC封边条或同等性能封边材料，性能符合 QB/T4463-2013 标准，具备同等使用性能、工艺效果的等效封边材料均可接受； 4.环保粘接要求：产品生产所用胶粘剂有害物质限量符合现行国家相关标准； 5.五金配件配置：柜体配套静音五金配件，运行顺滑、经久耐用；抽屉缓冲导轨和柜门液压缓冲铰链符合相关行业标准；柜体锁具启闭顺畅、锁定牢靠； 6.板材规格配置：柜体顶板、置物层板厚度≥25mm，其余侧板、背板等主体板材厚度≥15mm；配置≥5mm厚钢化玻璃，强度高、抗冲击、不易破碎，安全耐用； 7.整体尺寸：柜体整体外形尺寸≥1200mm×600mm×2000mm（长×宽×高），内部存储空间充足，可满足各类实训设备、工具、耗材收纳存放需求。 |  |  |  |
| 10 | 实验室改造 | 1 | 项 | 1.环氧树脂自流平地坪漆：面积≥70㎡，厚≥2mm，符合GB/T 50589-2010，有害物质符合GB/T 22374-2018，防火≥B1级，平整耐磨； 2.顶面铝方通吊顶：面积≥70㎡，铝合金，燃烧性能≥A级，配套轻钢龙骨，符合GB 50210-2018； 3.墙面乳胶漆：面积≥102㎡，白色，有害物质符合GB 18582-2020，附着力≥1级； 4.密码铝合金门：2樘，门洞≥1.0m×2.1m（投标人须自行踏勘现场核实实际尺寸），型材壁厚≥1.2mm，含智能锁，支持密码/指纹/刷卡≥2种，锁芯≥C级，符合国家相关标准； 5.电线及配电：面积≥70㎡，含配电箱、电缆、线管，阻燃铜芯线符合GB/T 5023相关要求； 6.空调专用插座：2个，16A/250V，符合GB/T 2099.1-2021； 7.三相工业插座：4个，32A/380V，三相五线制，符合符合GB/T 11918.1-2025； 8.单相五孔插座：10个，10A/250V，符合GB/T 2099.1-2021； 9.开关面板：6个，86型，PC阻燃，白色，符合GB/T 16915.1-2024； 10.LED教室灯：8套，≥40W，符合GB/T 50034-2024； 11.LED黑板灯：2套，≥40W，符合GB/T 50034-2024； 12.文化墙：1项，含设计制作安装，UV喷绘，质保期内不褪色、不起翘、不脱落； 13.建渣清运：面积≥70㎡，运至政府指定消纳场所，费用含报价； 14.日常清洁及完工保洁：面积≥70㎡，达到竣工验收清洁标准，费用含报价； 15.空调设备：2台，3匹变频柜机，制冷量≥7200W、制热量≥8000W，能效≥二级，符合GB 21455-2019，含标准安装辅材；须提供有效期内节能产品认证证书，否则无效响应； 16.整体安装及工程质保：1项，含门窗、电气、灯具、空调及文化墙安装人工；各分项符合GB 50210-2018、GB 50303-2015等；质保期不少于3年，自竣工验收合格之日起计算。 |  |  |  |
| 共 | 计 | 小写： 元 、 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 交货时间 | 合同签订生效之日起30个工作日之内。 |
| 交货地点 | 到达州职业技术学院内指定地点。 |
| 项目供货要求 | 自合同签订之日起15日内送货到甲方指定地点并安装、调试完成交付正常使用。 |
| 售后服务 | 按国家相关规定执行。 |