附件1-报价表：

“2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月20日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注:1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

2026年暑假望犀、凤北校区学生宿舍漏水等集中维修明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 作业单项 |  | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望犀校区维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 香樟园103-负101洗衣房、107-526、108-522、109-103、209、221、302厕所顶漏水（维修楼上房间，共7间）109大厅漏水（处理楼上212厕所） | 1 | 拆除厕所地面磁砖及蹲便器 | 1.5*2.1m单个面积3.15m2 | m2 | 25.2 |  |  |  |
|  |  | 2 | 厕所地面开挖及回填 | 1.5*2.1*0.3m单个数量0.945m3 | m3 | 7.56 |  |  |  |
|  |  | 3 | 底部防水处理（含墙体部份） | 2.1*2.7m单个面积5.67㎡ | m2 | 45.36 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水泥沙浆找平层20mm厚 | 1.5*2.1m单个面积3.15m2 | m2 | 25.2 |  |  |  |
|  |  | 5 | 更换蹲便器 | 带承水弯，和原大小一致 | 套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 6 | 表层防水处理 | 1.5*2.1m单个面积3.15m2 | m2 | 25.2 |  |  |  |
|  |  | 7 | 恢复地砖 | 面积：1.5*2.1m材质：30*30cm防滑砖.单个面积3.15m2 | m2 | 25.2 |  |  |  |
|  |  | 8 | 增设二次排水 | 在找平层处增加二次排水 | 间 | 8 |  |  |  |
|  |  | 9 | 搬运及垃圾清运费用 | 宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校 | 间 | 8 |  |  |  |
| 2 | 桃李园2栋202、414宿舍厕所顶漏水维修（维修楼上厕所共2间） | 1 | 拆除厕所地面磁砖及蹲便器 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 5.74 |  |  |  |
|  |  | 2 | 厕所地面开挖及回填 | 1.4*2.05*0.3m单个数量0.861m3 | m3 | 1.72 |  |  |  |
|  |  | 3 | 底部防水处理（含墙体部份） | 2*2.6m单个面积5.2㎡ | m2 | 10.4 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水泥沙浆找平层20mm厚 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 5.74 |  |  |  |
|  |  | 5 | 更换蹲便器及冲水管 | 不带承水弯，和原大小一致 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 | 表层防水处理 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 5.74 |  |  |  |
|  |  | 7 | 恢复地砖 | 面积：1.4*2.05m材质：30*30cm防滑砖.单个面积2.87m2 | m2 | 5.74 |  |  |  |
|  |  | 8 | 搬运及垃圾清运费用 | 宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校 | 间 | 2 |  |  |  |
| 3 | 桃李园1栋大堂顶漏水维修（维修楼上225厕所） | 1 | 拆除厕所地面磁砖及蹲便器 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 2.87 |  |  |  |
|  |  | 2 | 厕所地面开挖及回填 | 1.4*2.05*0.3m单个数量0.861m3 | m3 | 0.86 |  |  |  |
|  |  | 3 | 底部防水处理（含墙体部份） | 2*2.6m单个面积5.2㎡ | m2 | 5.2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水泥沙浆找平层20mm厚 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 2.87 |  |  |  |
|  |  | 5 | 更换蹲便器及冲水管 | 不带承水弯，和原大小一致 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | 表层防水处理 | 1.4*2.05m单个面积2.87m2 | m2 | 2.87 |  |  |  |
|  |  | 7 | 恢复地砖 | 面积：1.4*2.05m材质：30*30cm防滑砖.单个面积2.87m2 | m2 | 2.87 |  |  |  |
|  |  | 8 | 一楼吊顶处理 | 折除部分吊顶，检查下水管道有无漏水，如有漏水则维修更换管道，完工后恢复吊顶，并刮仿瓷涂料恢复原样。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9 | 搬运及垃圾清运费用 | 宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校 | 间 | 1 |  |  |  |
| 4 | 洗衣台上方漏水 | 1 | 楼上洗衣台下方防水处理 | 香樟园104栋228、426；107栋422；109栋403；桃李园1栋113、301、2栋414共7间漏水。处理楼上房间，洗衣台下水口，排水管、排出对应楼上房间空调机位下方存水，设置溢水口，并在底部做防水处理 | 间 | 7 |  |  |  |
| 5 | 阳台漏水处理 | 1 | 阳台顶漏水 | 香樟园104栋224、107栋217、317、422；108栋129 ；109栋109；桃李园2栋414，阳台角落漏水，共7间。打开楼上房间地面，找到漏水点后维修做防水。完工后恢复。 | 间 | 7 |  |  |  |
| 6 | 109-105排水管修复 | 1 | 排水管修复 | 109-105宿舍内顶部排水管弯头破损，需更换。因位置特殊，更换困难，需现场观察后确定方案。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 107-219排水管修复 | 1 | 排水管修复 | 107-219宿舍内顶部排水立管破损，需更换。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 桃李园1栋111排水管修复 | 1 | 排水管修复 | 桃李园1栋111宿舍内顶部排水管大小转接头处漏水，需更换。因位置特殊，更换困难，需现场观察后确定方案。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 桃李园2栋217、218检查盖漏水 | 1 | 更换检查盖 | 桃李园2栋217、218宿舍内顶部排水管检查口漏水，需更换。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 桃李园2栋114空调排水管堵塞 | 1 | 维修排水管 | 空调排水管堵塞，切断排水管，机械疏通后，再重新接驳。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 桃李园1栋123洗衣台台面漏水 | 1 | 洗衣台台面漏水 | 切割瓷砖缝，重新用防水材料对瓷砖缝进行处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 洗衣台外窗口漏水入屋内 | 1 | 洗衣台台面漏水 | 109-226楼上用水时，水会从窗口流入室内，需对楼上3-6楼洗衣台进行排查，处理漏水。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 吊顶修复 | 1 | 集成吊顶 | 108-522厕所吊顶已经完全损坏，需重新吊顶。 | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 14 | 仿瓷修复 | 1 | 仿瓷修复 | 109-403阳台顶漏水维修完成后，对阳台顶进行仿瓷修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 106栋宿舍男寝前大门墙体漏水 | 1 | 墙体漏水处理 | 先处理106栋宿舍男寝前大门漏水后，再对污损墙面刷白 | 项 | 700 |  |  |  |
| 16 | 厚德楼南楼1楼、4楼；北楼2、3、4楼厕所外墙面涂料起皮处理（共5间） | 1 | 铲除原墙面 | 铲除厕所外墙面所有涂料。高度约1.2米，长度约12.3米，单个面积14.76m²，必须干透后再方可进行下一工序。 | m2 | 73.8 |  |  |  |
|  |  | 2 | 基层处理 | 对墙面进行除碱处理，干透后刷水泥基渗透结晶型防水涂料、再干透后刷JS防水涂料,最后干透后进行下一工序。 | m2 | 73.8 |  |  |  |
|  |  | 3 | 墙面刮仿瓷涂料 | 涂刮仿瓷涂料。两遍。要求完全遮挡基层。 | m2 | 73.8 |  |  |  |
|  |  | 4 | 踢脚线拆除及恢复 | 将原踢脚线拆除后用磁砖恢复 | m | 61.5 |  |  |  |
| 凤北校区维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 凤北校区A21-313厕所顶部漏水 | 1 | 更换沉水弯 | 凤北校区A21公寓313厕所顶部沉水弯漏水，更换沉水弯。因位置原因，需更换部分横管等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 凤北校区A21-709、303厕所便盆损坏 | 1 | 拆除厕所地面磁砖及蹲便器 | 1.54m*1.2m单个面积1.85m2 | m2 | 3.7 |  |  |  |
|  |  | 2 | 厕所地面开挖及回填 | 1.54m*1.2m*0.3m单个数量0.55m3 | m3 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 底部防水处理（含墙体部份） | 2.14m*1.8m单个面积3.85㎡ | m2 | 7.7 |  |  |  |
|  |  | 4 | 水泥沙浆找平层20mm厚 | 1.54m*1.2m单个面积1.85m2 | m2 | 3.7 |  |  |  |
|  |  | 5 | 更换蹲便器及增设水箱 | 全瓷蹲便器，配套水箱，含改给排水管线 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 | 表层防水处理 | 1.54m*1.2m单个面积1.85m2 | m2 | 3.7 |  |  |  |
|  |  | 7 | 恢复地砖 | 面积：1.54m*1.2m材质：30*30cm防滑砖.单个面积1.85m2 | m2 | 3.7 |  |  |  |
|  |  | 8 | 搬运及垃圾清运费用 | 宿舍无电梯，材料及建渣需人工搬运下楼，并将建渣清运出校 | 间 | 2 |  |  |  |
| 19 | A21、A22公寓洗衣台维修 | 1 | A21洗衣台修复 | 402\406\506\513\607\605用水泥砂浆对破损洗衣台边进行修复。同时，贴砖、支撑修补底板。修补后效果达到A22-219 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 2 | A22洗衣台修复 | 102\103\104\105\106\124\130\201\206\214\217\218\226\232\326\329\331\332\401\402\420\432\501\531\603\613\624\705\707\711用水泥砂浆对破损洗衣台边进行修复。同时，贴砖、支撑修补底板。修补后效果达到A22-219 | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 | 安全文明施工费 | 1 | 措施费用 | 用于本项目改善施工现场环境、保障安全生产的专项费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：接学生处来函，望犀、凤北校区公寓部分寝室漏水、洗衣台破损严重，学生反映强烈。为优化住宿环境，拟于暑假期间实施维修，厕所、阳台、洗衣台防水质保两年。

注:1.以上报价除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。3.本项目实施前须与甲方签订安全协议。