附件1-报价表：

采购项目“汽车轻量化装调实训室建设及相关服务”

招标控制价报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2025年11月14日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车轻量化装调实训室建设及相关服务 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

| 汽车轻量化装调实训室建设及相关服务采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 轻量化车动力系统 | 1 | 套 | 三电系统由动力电池及其管理系统（1套）、驱动电机（1套）、动力控制单元（1套）组成。 一.动力电池及其管理系统 1．单体电池额定容量：6000mAh 2.单体电池额定电压：3.2V 3.持续最大放电倍率：3C 4.瞬间最大放电倍率：6C 5.动力电池标称电压：60V 6.动力电池额定电流：80A 7.动力电池电池容量：42Ah 8.电池箱材质：铝合金 二.驱动电机 1.额定电压：60V 2.额定功率：3kW 3.额定转速：3000r/min 4.绝缘等级：H级 5.额定电流：56A 6.防护等级：IP55 7.冷却方式：自然冷却 三.动力控制单元（PEU) 1.额定输入电压：60V 2.额定输出电流：50A 3.额定功率：3kW 4.冷却方式：自然冷却 5.工作温度：-20～55℃ 6.控制箱材质：铝合金 四.三电系统主要功能： 1.车辆点火开关控制 2.动力电池上.下电控制 3.车辆行驶方向（前进.倒退）控制 4.车辆速度和功率控制，电池母线输出最大电流50A 5.CAN总线数据通信控制 6.车辆充电控制 7.车辆60V-12V的DC-DC变换器控制 8.车辆运行状态显示 9.远程数据传输及竞赛辅助功能 |  |  |  |
| 2 | 轻量化车行驶系统 | 1 | 套 | 行驶系统由轮胎（4条）、轮辋（4副）、轮辐（4个）、立柱及轮毂总成（4套）、减震器（4套）、防倾杆套件总成（1套）、非承载支臂（4件）、承载支臂（4件）组成 一.轮胎 1.轮胎型号：195/55R10C 2.负荷指数速度级别：98/96P 3.花纹深度：6mm 二.轮辋+轮辐 1.材质:轮辋,碳纤维；轮辐,铝合金 2.轮辋尺寸：10英寸 3.轮辐和轮辋采用分体式设计 4.轮辐与轮辋配套使用 5.安装孔距：156mm 6.轮辋及轮辐质量≤1200g 三.立柱及轮毂 1.材质：7075铝 2.采用CNC一体加工而成 3.轮毂内安装有油封 四.减震器 1.减震器长度：265±2mm 2.减震器行程：40±2mm 3.减震器阻尼可调 4.减震器安装孔径：10mm 5.弹簧高度可调 6.弹簧刚度：70N/mm 7.压缩回弹阻尼比：1：3 8.整体抗拉强度为5kN 五.防倾杆套件总成 1.防倾杆扭转刚度可以通过调节杆端轴承或者安装孔位进行调节 2.防倾杆材质：钛合金 3.防倾杆外径：20mm 4.防倾杆采用两个固定支座通过铜套与车架或底板连接 六.非承载支臂 材质：碳纤维+铝合金 七.承载支臂 材质：4130 |  |  |  |
| 3 | 轻量化车车架材料 | 1 | 套 | 由底板框架、防滚架、前、后部车架总成、车身覆盖件、底板、防火墙、鼻翼和尾翼等所用材料组成： 一.底板框架原材料 6063铝合金方管，规格25*25*2mm；一套4根 二.车架原材料 1.钢管SAE4130，规格Φ25*1.6mm；共6根； 2.钢管SAE4130，规格Φ20*1.2mm；共4根； 3.钢管SAE4130，规格Φ16*2.0mm；共1根； 4.如果客户需要将部分次要结构件替换成碳纤维管，则每车需要提供5根碳纤维管，同时每根碳纤维管需要配备两个铝合金连接件，碳纤维管型号20*1.5mm、1米长/根； 三.前、后部车架部分总成 由钢管SAE4130、6063铝合金管焊接或连接而成 四.车身覆盖件原材料 碳纤维板材，最小厚度为1mm，共4平米 五．底板原材料 碳纤维板材，最小厚度为2mm，共2平米； 六.防火墙原材料 0.5mm厚铝板,共2平米 七.鼻翼和尾翼 1.采用真空导流成型工艺 2.鼻翼采用分模制作，上下部分粘接而成 3.表面纤维：3K斜纹碳纤维 4.表面质量：亮光 八、配置底盘资源包 （一） 资源包综述 1.《汽车底盘》教学资源包包含10个课程资源，讲解汽车底盘相关部件的构造及原理等。 2.资源包包含减速机构简介、电动真空助力制动系统结构组成、真空助力器工作原理、防抱死制动系统介绍、电磁离合器介绍、防抱死制动系统结构组成、电动助力转向系统的结构组成、扭矩传感器结构及工作原理、电动助力转向控制器拆装、电动助力转向器总成拆装、转向无助力故障诊断及排除等。 （二） 教学资源 序号 资源名称 资源类型 1 减速机构简介 二维动画 2 电动真空助力制动系统结构组成 二维动画 3 真空助力器工作原理 二维动画 4 防抱死制动系统介绍 二维动画 5 电磁离合器介绍 二维动画 6 防抱死制动系统结构组成 二维动画 7 电动助力转向系统的结构组成 三维动画 8 扭矩传感器结构及工作原理 三维动画 9 电动助力转向控制器拆装 实操视频 10 电动助力转向器总成拆装 实操视频 （三）参数要求 1.品质要求：视频编码器为H.264/AVC，比特率不低于1024kbps，帧率不低于25帧/秒。画面清晰、光线柔和、构图讲究，视频镜头中无人影晃动；录像环境光线充足、安静，讲话清晰。 2.视频文件中的音频与视频图像同步，视频图像能够清晰显示内容细节；标题要明确。 3.图像要求：彩色视频素材每帧图像颜色均为真彩色；图像清晰、界面友好，色彩和谐、演播流畅。 4.音频要求：视压缩采用AAC格式，采样率44KHz - 48KHz，音频码流率96Kbps-128Kbps。声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调音频与视频图像有良好的同步。 5.动画过程及界面元素分层分类，便于调整；知识点表现完整、教学重难点突出；知识表现丰富有趣，形象生动，运动流畅；镜头运用合理，画面表现细腻，正确反映主题；知识表现准确无误，便于理解；字体、字号、字体颜色搭配、位置摆放、力求与动画中的其他元素（人物、场景、关键解说词、配音）搭配合理，画面美观。 |  |  |  |
| 4 | 车手装备 | 1 | 套 | 一、汽车赛车服 1.采用赛车服专业双层面料，面料为阻燃赛车棉面料； 2.防火材料，面料带激光镭射码 3.隐藏式金属拉链，舒适且防止外物的进入； 4.符合人体赛车运动姿势，合体版型，及专业的工艺处理 二、保护头盔 1.符合国家标准、材质：ABS； 2.符合安全认证标准； 三、赛车手专用鞋 1. 可靠防火材料精制而成 2.符合轻量化赛项技术要求 四、手套 1.材质：防火纤维; 2.采用预弯曲的手指和手掌有助于驾驶时的疲劳感，弹性手腕带封口确保安全贴合。 五、束缚带 1.汽车竞赛用 2.手臂束缚带保护带，适用于越野场景。 六、颈托 1.颈圈使用软泡沫缓冲前部和后部硬泡沫，以减少头盔在后面的重量 2.赛车保护颈托采用高级颈部支撑领导设计，支持衬托头盔，以减少颈椎过度屈伸损伤。 七、护目镜 安全防护眼镜PC材质，镜框带有透气孔，防雾、防尘、防沙、放撞击、防飞溅等。 |  |  |  |
| 5 | 轻量化车制作配件 | 1 | 套 | 一、氩弧焊机一台 额定输入电压(v)单相220输入频率（HZ）50/60,额定输入功率6.6/6.7，电流电压调节范围（TIG/MMA,A/V）10/10.4-210/18.4A30/21.2-150/26,空载电压（V）60,引弧方式：高频引弧 二、氩弧焊附件一套 1要求：配套焊丝1套，焊接帽子，气表，焊接手套. 1.焊丝可满足氩弧焊机的使用，氩弧焊 焊条5356氩弧焊丝。 2.焊接帽子根据实际焊接人员配套，安全可靠。 3.配套氩弧焊机，可满足脉冲频率05-5.0HZ焊机使用。 4.焊机手套根据实际焊接人员配套，安全可靠。 三、二氧保护焊焊机（含附件）一套 要求：额定输入电压：AC220V-380V；额定输出电流25A; 额定负载持续率：60% 电流调节范围：0-315A; 焊接材质：铁板、钢板、方管、圆管、不锈钢、镀锌板等 四、角磨机一台 要求：1.输入功率：720W、主轴直径：M10、空载转速：11000转/分钟、重量：1.8KG. 2.含直径100mm百叶片和抛光片各50片 五、切割机一台 要求：1空转转速≥3800转/分钟 重量≥14KG 2000W/瓦 曲片直径≥355MM 2.含直径100mm切割片、磨片各50片 六、电钻一台 1要求：功率≥600W;转速≥2600 r/min电压：220V 2. 配套1盒钻头 七、千斤顶二台 要求：起重高度≥122mm;最大高度：362mm；核定载重：3T 八、带压表千斤顶一台 要求：核定载重：2T 九、制动液二瓶 要求：干沸点≥250℃;湿沸点：160℃;净含量≥1L 十、手动变速箱油一桶 1净含量≥ 4L；粘度等级：80W-90 十一、拉铆枪及拉铆钉一套 SJ-891113 十二、防护目镜五付 防雾防护眼镜 十三、配置工具管理系统 1、系统需要包括库存商品查询功能，库存商品查询中，能对商品的库存情况进行组合条件查询。 ▲2、要求系统具有通过仓库名称、商品类别等查询条件进行库存商品的查询，具有库存商品查询功能，输入部分或全部查询条件后，系统支持查询符合条件的记录并显示在资料列表中。 3、在主资料列表中，系统需要支持选择相应的商品记录，该商品的分库信息会自动显示在明细资料列表中。 4、系统需清条件功能，使用清条件功能清除所有查询条件。 5、系统要求包含盘点表打印功能，盘点表打印用来打印系统中库存商品的帐存数量，支持仓管员用于仓库中的商品的实际数量核对。 6、要求“盘点表打印”功能启动后，系统会弹出一个窗体，进行盘点范围的选择。输入要盘点的商品属性，如要打印仓库名为“一仓库”的仓库中库存数量小于“100”的所有的商品，则只需要在仓库名称下拉列表中选择“仓库”选项，输入数字“100”进行操作。 7、要求系统商品栏中的商品属性具有直接在商品编号编辑框中输入需要的商品编号，系统自动选择此商品属性填入商品栏中相应的属性框中；或要求单击商品栏中编码属性框按钮具有进行《商品选择》，选择完范围后，具有进行操作。 8、要求支持打印盘存表清单。 ▲9、要求系统有盘点单功能，盘点单用来对库存商品中帐面数跟实际数不一致时进行调整处理。能显示账面数量和实际储量等情况。 十四、小推车 载重：≥1200斤；尺寸≥105*63*88cm、车轮材质：软橡胶。 十五、胶枪及结构胶二个 813胶枪、560度旋转枪体、枪体长15cm；配套 50ml结构胶-2管。 十五、弯管机一套 出力：10T 工作行程(MM)：160 管材壁厚 (MM)：2-3.5 工作范围(MM)：13-34 整机重量约(KG)：20 产品材质：球墨铸铁； 配置模具:13mm/16mm/19mm/22mm/28mm/34mm(6个) |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |

备注：1.软件必须提供备份；

2.质保、时长（以验收合格时间为计时起点）；

3.设备需运送至购买方指定地点，中间产生的搬运费、装卸费由供应商家负责。