附件1-报价表：

“智能建造学院市级建筑信息模型技能大师工作室建设设备”

采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2025年9月11日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级建筑信息模型技能大师工作室建设设备 | 批 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

| 市级建筑信息模型技能大师工作室设备明细报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 2.5米地面整平机器人 | 1、遥控模式，在浇筑阶段代替人工完成板面振捣、摊铺和初控标高工作； 2、整平：根据激光标高找平地面； ★3、遥控整平作业：人工遥控整平作业； 4、安全设计：具有一定的防误操作安全设计；机器人具有急停按钮； 5、电池管理：电池监控及提醒； 6、日志管理：作业参数记录存储； 7、整机重量：≤175kg； 8、整机尺寸：≤1650x1600x1650mm； 9、电池续航时间：≥5h； 10、施工净工效：≥160m2/h； 11、最大爬坡角度≥10°； 12、最大行驶速度：≥0.5m/s； 13、最大越障高度：≥100mm； 14、机器状态 ：电池状态、运行状态； 15、机器遥控 ：半自动作业模式、手动模式； ★16、水平标高：[-5,+5] mm，合格率90% ★17、激光接收器探测精度：≤0.1mm" 18、机器人实训场景搭建，建筑机器人混凝土施工教学场地：有独立的教学场地，通过布置独立沙坑（长宽高7500mm×3000mm×200mm，填沙150mm）模拟整平机器人的施工场地，沙坑周边布置明显的反光条及安全提示，墙上挂置对应机器人介绍展板，机器人实训场地需要预留机器人储藏区域、机器人充电区域。此外，场地需要有照明、网络覆盖，现场需在机器人作业周边布置一定数量的挡板，确保安全及部分区域隔离使用。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 3D打印机 | 1、成型工艺：FDM 2、打印尺寸：单喷头模式不低于330x330x600mm，双喷头模式不低于300x330x600mm 3、喷头类型：双喷头 4、喷头温度：不低于350℃ 5、喷嘴：高强喷嘴0.4/0.6/0.8mm（可选） 6、平台类型：柔性钢板平台 7、打印平台最高温度：不低于120℃ 8、打印速度：最高打印速度≥500mm/s 9、打印层厚：0.05~0.4 mm 10、定位精度：X/Y轴：≤0.011 mm；Z轴：≤0.0025 mm 11、设备操作界面：智能触控液晶屏 12、空气过滤网：内置空气滤芯 13、通讯方式：Wi-Fi, Ethernet, USB，云平台 14、电源输入：AC100-240V/50-60Hz,850W 15、调平模式：自动调平系统+辅助调平模式 16、具备断丝提醒功能，断电续打功能，有效保证打印过程的连续性 17、文件输入方式：云平台\USB线连接\U盘\以太网\WIFI 18、支持耗材：PLA/PETG/ASA/ABS/PC/PA/PLA-CF/PETG-CF/PETG-GF/PA-CF/PA-GF | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 可拆卸教学模型 | 1、叠合板底板钢筋可拆卸教学模型 1.1、整套模型包含底板、4块叠合板边模、底板钢筋、桁架钢筋、吊点加强筋、磁盒、预埋线盒等部分，可反复组装拆卸，能完整展示桁架钢筋叠合板底板钢筋构造组成，可组装成单向板边板、单向板中板、双向板边板、双向板中板四种构件钢筋模型； 1.2、为满足信息化教学需要，配套二维码资源：桁架钢筋叠合板底板-构造组成动画资源、桁架钢筋叠合板底板-钢筋组成动画资源。 1.3、配有包装工具箱，标有产品名称，方便收纳存放； 柱-梁连接节点可拆卸教学模型 2、柱-梁连接节点可拆卸教学模型 2.1、教学模型为满足方便教学操作进行一定比例缩小，包含预制柱、叠合梁两类构件，能完整展示三根梁与同一个柱的连接构造和钢筋搭接； 2.2、模型采用钢板制作，预制柱尺寸不得小于150mm×150mm×200mm，叠合梁尺寸不得小于400mm×100mm×150mm； 2.3、配有包装工具箱，标有产品名称，方便收纳存放。 3、梁钢筋构造可拆卸小模型 3.1、整套模型包括底座、钢筋部分，可反复组装拆卸，能够完整展示梁钢筋构造，梁组装后尺寸不得小于200mm*120mm*1200mm。 4、剪力墙钢筋分布可拆卸小模型 4.1、整套模型包括底座、钢筋部分，可反复组装拆卸，能够完整展示剪力墙钢筋分布知识点，整套模型组装后尺寸不小于600mm拆卸小模型*600mm*100mm。 5、AT型楼梯板配筋构造可拆卸小模型 5.1、整套模型包括底板、钢筋部分，可反复组装拆卸，能够完整展示AT型楼梯板配筋构造，整套模型组装后尺寸不得小于800mm*300mm*450mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 图形工作站 | 1、处理器：物理核心数:≥20、线程数:≥28、所有核心最高睿频:≥5.4GHz、末级缓存容量:≥33MB。 2、内存：配置容量≥16GB DDR5 x 2根，最高读写速率≥5600MT/s，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥256GB。 3、主板：专业工作站芯片组、主板提供不少于4个PCIe插槽(至少2个PCIe x16插槽)、不少于3个M.2 PCIe NVME Gen4接口、不少于4个内存槽位、不少于4个SATA3硬盘扩展口。 4、存储设备：固态硬盘≥512G x 1个，存储形态M.2 PCIe NVME Gen4；机械硬盘≥2T x 1个、机械硬盘转速≥7200rpm、机械硬盘采用3.5英寸形态。 5、显卡：独立显卡、显存容量≥8GB、显存位宽≥128位、核心频率≥1777MHz。 6、显示设备：尺寸≥27英寸、分辨率≥2560 x 1440、屏占比≥93%、刷新率≥100Hz、对比度≥3000:1、响应时间≤4ms。 7、网络设备:有线网卡数量≥1、集成10/100/1000M自适应有线以太网卡、配置≥1个内置M.2 WiFi接口，可选独立2.5G网卡。 8、外部接口：机箱前面板提供不少于 4 个 USB3.2 Gen2接口和1个USB3.2 Gen2 Type-C接口、机箱后面板提供不少4个USB3.2 Gen1接口、视频接口数量:≥3个(其中DP1.4接口不少于2个、HDMI2.1接口分别不少于1个)、PS/2接口≥2个、音频接口≥4个支持5.1声道。 9、整机：机箱尺寸容量不大于17L，顶置电源开关键方便使用，支持键盘开机；提供承诺函并加盖投标人鲜章，领取中标通知书之前提供实物核查。 10、电源：电源功率≥1000W，转换效率≥92%且电源通过80PLUS认证，官网可查，提供官网查询截图并加盖投标人鲜章。 11、操作系统及软件：出厂预装正版操作系统。 12、A I 模块：出厂预装同品牌集成大模型的AI本地智能体，利用本地模型构建个人知识库，无联网状态下即可实现打造本地知识库管理和问答，实现知识搜索、查询以及内容总结生成，支持本地化文档翻译等AI应用； 13、整机质量服务要求：原厂免费（含上门）服务周期（含换件和维修）不小于 3 年，可通过原厂官方售后服务热线和官网查询 14、服务要求： a）原厂提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，服务可通过原厂官方售后服务热线和官网查询b)；当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数服务内容可通过原厂官方售后服务热线或官网查询 15、其他要求：除以上技术参数与性能指标外，符合财政部、工业和信息化部制定的《工作站政府采购需求标准（2023年版）》中全部加*实质性指标要求。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 5 | 实训桌椅 | 1、实训桌，不低于240*120*74cm，满足4人同时使用 2、E1级实木颗粒板材，加厚加宽 3、卡扣设计，采用镀锌钢管，加厚桌腿 4、一体式电源方案，含插头，布线，双侧15孔面板及五孔串联面板 5、椅子≥4，网状布艺，高86-95cm，椅背宽40-50cm 6、储物柜≥4，不低于40*40*60cm | 3 | 套 |  |  |  |
| 合计：; 小写： 元、; 大写： 元整。; 439700. |